Městský kamerový systém Nový Bor

Rozšíření 2013 , kamerový bod kino

ÚVOD :

Předmětem této dokumentace je rozšíření  části městského kamerového systému (dále jen MKDS)

o novou otočnou kameru a její připojení do stávajícího systému

.

Městský kamerový a dohlížecí systém slouží ke sledování děje v zájmových oblastech, ke sledování pohybu a průchodu osob, k ostraze majetku a jako podpůrný prostředek pro pracovníky fyzické ostrahy objektů pro monitorování pohybu kolem budov pro zvýšení bezpečnosti.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

V Novém Boru byl v roce 2012  kompletně rekonstruován městský kamerový systém. Jedná se o plně digitální řešení, kdy na straně dispečinku je prováděna digitalizace na videoserveru. Tato řídící technologie je dislokována na technickém pracovišti Městské policie.

Obrazy z kamer se monitorují a zaznamenávají. Operační středisko s monitorovacím zařízením je umístěno na novém pracovišti Městské policie.

POPIS ŘEŠENÍ nové části MKS lokalita kino

Nová lokalita musí být řešena podle pravidel pro navrhování a montáž městských kamerových systémů a je sestavena z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami. Tato dokumentace pro výběrové řízení  zadává požadavky:

na instalaci nového kamerového bodu v určené lokalitě

na připojení lokality do vyhrazené části LAN/WAN a připojení na řídící dispečink městské policie.

První část

První část je charakterizována následovně:

Vybudování spojovací trasy mezi novou kamerou a dispečinkem Městské policie. Tato trasa bude realizována pomocí datového MW spoje s aktivní retlansací na komíně určeného objektu. Pro toto řešení je zadavatelem požadováno profesionální řešení s provozem v pásmu 10GHz a kapacitou 100Mbit/s full duplex.

Druhá část

Ve druhé části se bude realizovat nový kamerový bod na objektu – kino. Součásti instalace nové kamery je instalace rozvaděče kam bude přivedeno napájecí napětí 230V s jištěným přívodem                   a tento odběr bude měřen pomocí odpočtového elektroměru.

Kamerový bod bude koncipován, jako moderní barevná kamerová jednotka s vysokým rozlišením, automatickým přepínáním do režimu DEN/NOC, instalována v tzv. DOME krytech pro venkovní prostředí, vodě odolných, s pohyblivou otočnou vysokorychlostní mechanikou a integrovaným tzv. zoom objektivem se stabilizací obrazu a s podporou ovládání telemetrických dat kompatibilních s protokoly řídícího videoserveru.

Technické požadavky :

Práce probíhající na kamerovém bodě musí být odsouhlaseny vlastníky příslušných nemovitostí                              a prováděny v souladu s normami a platnými technickými předpisy.

Před samotnou realizací musí zhotovitel předložit výrobní dokumentaci ke schválení.

Připojení lokality do řídícího systému a na dispečink

Samotným připojením se rozumí přivedení komprimovaných a kryptovaných datových streamů z lokality pomocí nového MW spoje na střechu MU náměstí Míru, kde je již stávající konektivita LAN MKDS.

Lokalita objektu s novým kamerovým bodem a trasy MW spoje s retlansací

Vzorové provedení (odsouhlasené správcem objektu) uchycení kamery s jímací tyčí hromosvodu

Cenová nabídka pro nový kamerový bod, lokalita kino :

| název | počet | cena |
| --- | --- | --- |
| Kamerový bod, kompletní dodávka s instalací | 1 |  |
| Přenosové trasy, kompletní dodávka s instalací | 1 |  |
| Řídící pracoviště, rozšíření, kompletní dodávka | 1 |  |
| Celkem bez DPH |  |  |
| DPH 21% |  |  |
| Celkem vč. DPH |  |  |