Příloha č. 1

Rozsah činností údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných a dopravních značek

ROZPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

ÚDRŽBA A OPRAVY VEŘEJNÉHO A SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ

Specifikace závad

  - Předmětem činnosti je odstranění obecně definovaných závad na technickém zařízení, která způsobují jeho částečnou nebo úplnou nefunkčnost, snižují jeho bezpečnost anebo jsou v rozporu mezi skutečností a technickou dokumentací (vyjma změn učiněných na základě písemného požadavku zadavatele). Za další okruh závad se považují viditelně poškozené části svítidel, podpěrných prvků, kabelových a venkovních rozvodů apod.; viditelně pozměněný povrch technického zařízení (např. znečištění, kresby sprejerů, plakátky, nálepky, větší poškození barevného provedení apod.); přerostlé větve stromů s nutností prořezu u technických zařízení; následky havárií, provozních poruch, vandalismu a škodných událostí (dopravní nehody, krádeže, loupeže).

Zjišťování závad na technickém zařízení

  - Předmětem činnosti je zjišťování závad vlastní kontrolní činností formou pochůzky, nejméně každých 5 dní, s vizuální kontrolou stavu. U telefonického zjišťování závad je uchazeč povinen zajistit jednu pevnou a jednu mobilní telefonní linku. Obě účastnická čísla uvede uchazeč ve formuláři nabídky. Obě tyto linky musejí být v provozu nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Kniha závad

  - Uchazeč vede knihu závad, do které je povinen průběžně zaznamenávat tyto údaje: datum a čas nahlášení nebo zjištění závady; místo vzniku závady; kdo závadu nahlásil; datum a čas odstranění závady. Protože je povinností uchazeče vést Knihu závad průběžně, žádný záznam nesmí být zaznamenán se zpožděním delším než 12 hodin. Zadavatel je oprávněn kdykoli provést kontrolu záznamů v této knize a uchazeč mu ji musí umožnit. Kniha závad musí mít na první straně, jako důkaz její autentičnosti, razítko a podpis odpovědné osoby zadavatele. Uchazeč je povinen veškeré závady průběžně odstraňovat nejpozději do 24 hodin od jejich zjištění (pokud se nedohodl se zadavatelem jinak).

Pravidelná údržba technického zařízení

  - Vybraný uchazeč je povinen zajistit pravidelnou údržbu technického zařízení. Všechny práce související s údržbou je uchazeč povinen průběžně zaznamenávat do pasportu technického zařízení a žádný údaj v něm nesmí být zapsán se zpožděním delším než 48 hodin. V rámci pravidelné údržby technického zařízení je vybraný uchazeč povinen provádět celkovou kontrolu stavu technického zařízení dle obecně platných předpisů, minimálně v tomto rozsahu: 1 x ročně - čištění krytů; 1 x za dva roky dotažení proudových spojů; 1 x za tři roky dotažení mechanických spojů; 1 x za dva roky kontrola pevnosti sloupů (stav, tloušťka stěny); 1 x ročně kontrola směru, případně rovnání výložníků. Uchazeč je povinen zajistit takový obsah a rozsah údržby,který zajistí dlouhodobý řádný stav veškerých technických zařízení. Výměny havarijních světelných bodů (montáž, demontáž bodu včetně zemních prací, výzbroje a kabeláže, zapojení svítidla a opětovného napojení na soustavu. Je přímo odpovědný za veškeré škody na technickém zařízení a za škody vzniklé jeho používáním, které vzniknou vlivem nedostatečného obsahu a rozsahu údržby těchto zařízení.

Zajištění provozu technického zařízení

- Uchazeč je povinen v rámci zajištění provozu technického zařízení a v případě požadavku zadavatele zajistit pravidelné odečty na měřidlech elektrické energie za technická zařízení.

Další povinnosti uchazeče

- Uchazeč je ve vztahu k zadavateli povinen každých 6 měsíců zpracovat a předložit podrobnou písemnou zprávu o plnění podmínek daných uzavřenou smlouvou; vždy do konce 11. měsíce příslušného kalendářního roku předložit zadavateli plán údržby na příští kalendářní rok; poskytnout zadavateli veškerou součinnost při přípravě modernizace či případných úprav technických zařízení; poskytnout zadavateli veškeré písemné podklady ze svého majetku či držení, které se vztahují k technickému zařízení; vést pasport, zaznamenávat do něj všechny práce provedené na technickém zařízení, nové světelné body, na požádání jej kdykoli předložit a na konci měsíce aktualizovaný předat zadavateli.

Rozsah plnění veřejné zakázky

- Pro účely soutěže zadavatel stanovil níže uvedené výchozí hodnoty, které definují rozsah předmětu veřejné zakázky:

|  | Druh technického zařízení | Počet kusů 1 |
| --- | --- | --- |
| a) | Světelný bod | 2.350 |
| b) | Světelná značka | 1 |
| c) | Nasvícení přechodů | 77 |
| d) | Soubor dopravních návěstidel, nosné konstrukce návěstidel, poptávková tlačítka pro chodce, světelné transparenty a řadiče SSS řídící provoz na přechodech | 2 |
| e) | Svítidlo dekorativní a slavnostní | 13 |
| f) | Rozvaděč měřící | 33 |
| g) | Rozvaděč podružný | 34 |
| h) | Vánoční výzdoba | 1 x za rok |

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšíření nebo zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v závislosti na budování případně rušení jednotlivých částí technického zařízení, nebo změny rozsahu údržby. Každá změna se nejprve zaznamená do stávajícího pasportu technického zařízení a až následně dojde k úpravě rozsahu plnění ve vztahu k vybranému uchazeči. V případě rozšíření plnění bude postupováno v souladu se smlouvou a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.:Pokud je výše uváděno uchazeč má se za to, že se jedná o smluvní stranu „Poskytovatele“.