• Materiál profilů: čistý materiál – bez příměsí recyklátu, dle ČSN EN 12608 tzv. „VIRGIN materiál“

•„Zaručeně česká okna“ – doložit certifikátem

•Hloubka profilu - značeno D dle EN 12608 (stavební šířka): minimálně 76 mm

•Počet komor: 6

•Těsnění: systém se středovým těsněním (MD)

•Mechanické vlastnosti, dle ČSN EN 14351-1:

-zatížení větrem – třída C4 (klasifikace dle EN 12210,12211)

-vodotěsnost – třída A9 (klasifikace dle EN 1027, 12208)

-spárová průvzdušnost – třída 4 (klasifikace dle EN 1026, 12207)

•Součinitel prostupu tepla okenními rámy: Uf ≤ 1,1 W/m².K (pro optimální tepelně - technické              parametry)

•Součinitel prostupu tepla celého výrobku Uw=1,1 W/m².K

•Hloubka pro zasklení – zasklívací drážka: 25 mm

•Splnění požadavku na nejnižší povrchovou teplotu dle závazné normy: ČSN 73 0540-2

•Montáž bude provedena dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

Všechny výše uvedené požadavky doloží uchazeč platnými certifikáty a doklady!

Záruční doba na profily: 10 let

Záruční doba na výrobky: 5 let

Příloha č.2 – Požadavky na dodávku a montáž oken