Architektonická  studie změn rekonstrukce III. Etapy středu města Nový Bor – varianta 2

Autor řešení :

ing. arch. Boris Rýdl – ČKA 01 232 – tel.

00420777223468

Objednatel:

Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Datum zpracování:

květen 2016

Identifikační údaje:

Identifikační údaje o objednateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku:

Objednatel:

Město Nový Bor, náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Zpracovatel dokumentace:

ing. arch. Boris Rýdl : ČKA 01 232, adresa: Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor

Název stavby:

Architektonická a územní studie rekonstrukce II. Etapy středu města Nový Bor

Katastrální území :

Nový Bor

### Základní charakteristika

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

## Již několik let se Město Nový Bor zabývá rekonstrukcí středu města Nový Bor, kterou zastupitelstvo schválilo rozdělit na 3 etapy:

## etapa  –  prostor mezi budovou úřadu a muzeem, k dnešnímu dni již dokončena

## etapa  –  prostor před Lužickými domky, k dnešnímu dni se provádí

## etapa – prostor hlavní plochy náměstí – současné parkoviště.

- Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- účel užívání stavby

## V současné době je plocha náměstí využívána jako parkoviště pro cca 150 vozidel bez poplatku, v případě potřeby je plocha uzavřena pro auta a je použito pro trhy nebo městem organizované slavnosti a podobně. V současné době existují projektové dokumentace na celý střed města včetně této plochy pod platným stavebním povolením s tím, že tato plocha bude využita pouze jako plocha pro pohyb občanů a slavnosti, tedy absolutně bez parkování a průjezd. Vzhledem k velmi malému množství parkovacích míst v okolí středu města zastupitelstvo města po veřejné diskusi odsouhlasilo využití této plochy organizovat s přístupem vozidel osobních včetně parkování 40-60 míst a ostatní plochy organizovat pro pohyb občanů včetně vodní plochy např. kašna. S tímto zadáním tedy bylo započato se zpracování studie celkového řešení této změny.

- trvalá nebo dočasná  stavba

#### Stavba je charakteru trvalé stavby, po několika rekonstrukcích.

- současný stavební stav

Současný stav je neutěšený, dlážděná plocha z čedičových kostek jako komunikace s výspravami asfaltem, organizované parkování pouze vodorovným  značením malbou na plochu, staré veřejné osvětlení, chodníky s obrubami klasickými, plochy z mozaiky čedičové a žulové, mobiliář starý často ještě z doby socializmu….

- Orientační údaje stavby

Základní údaje o kapacitě stavby:

Celková plocha řešení je  5.000 m2

Parkovací místa 38 vozidel

- Architektonické řešení

- Základní úvaha řešení

##### Celá úvaha řešení vychází z požadavků vyřešit dispozici celé plochy podle zadání Zastupitelstva města. Základní úvahou je tedy :

##### Celou plochu řešit jednosměrnou objízdnou komunikací, která co největší vyčlení středovou plochu pro pohyb a pobyt občanů s mobiliářem, a která bude dopravně navazovat na již rekonstruované komunikace Kalinovy ulice a plochy mezi úřadem a muzeem, Současně nahradit vjezd na náměstí ze Sloupské ulice, který je velmi dopravně nevhodný a nebezpečný, novou návazností z kruhové křižovatky dalším sjezdem s maximálním použitím stávajícího materiálu tedy čedičové kostky velké a mozaikové z chodníků.

##### Začlenit již navržený  autobusový záliv na průjezdové komunikaci jako protipól autobusové zastávky před lužickými domky

- Řešením zabezpečit pohyb na této ploše       s předností chodců a to maximálně bezbariérově a     zajistit maximální pohodlí pro pobyt občanů          vybavením městským mobiliářem a veřejným osvětlením a současně akcentovat plochu umístěním kašny jako vodního prvku, a současně doplnit střední a nízkou zeleň podle původní dokumentace.

- Dispoziční úpravy:

Změny vůči původnímu řešení spočívají v těchto základních částech:

- změna organizace komunikací pro vozidla a chodníků a zpevněných ploch pro obyvatele bez obrubníků zvýšených, v celé ploše bezbariérové řešení

- umístění architektonického objektu kašny s posezením  a osvětlením a s uměleckým sklářským dílem v kašně

- přizpůsobení umístění stožárů veřejného osvětlení se zdroji LEDkovými, které budou použity na II. etapě

- změna umístění a počtu střední a nízké stříhané zeleně při zachování rohového stromu u ŽŠ u Sloupské ulice

- změna městského mobiliáře s použitím již instalovaných typů v I. a II. etapě

c)      Předpokládané členění stavby

Pro tyto změny studie předpokládá tyto samostatné objekty:

SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy a značení

SO 02 – Propojení vodovodních řadů

SO 03 – Vodovodní přípojka pro kašnu

SO 04 – Veřejné osvětlení

SO 05 – Rozvody NN a UTP pro PA a kašnu

SO 06 - Dešťová kanalizace a odvodnění ploch

SO 07 – Sadové úpravy

SO 08 – Městský mobiliář

d) Seznam předpokládané použité střední zeleně, V.O. a mobiliáře

  - Předpokládaný počet stožárů V.O…13 ks

  - Počet středních městských stromů.15 ks

  - Počet ochranných mříží stromů…..…..9 ks

  - Parkovací automaty…………………..…..2 ks

  - Odpadkové koše min..………….…..…….6 ks

  - Lavička………………………….…….….....37 ks

  - Vlajkový stožár……………………..….……2 ks

  - Prosklená zastávka bus…………..……..1 ks

  - Sloupky demontovatelné………….…..14 ks

11.   Umělecké dílo do kašny……………..……1 ks

e) Použití základních materiálů:

Komunikace je navržena z nových žulových kostek stejně jako na 1. a 2. etapě

Parkovací místa kompletně ze stávajících čedičových kostek

Chodníky v kombinaci ze žulových a čedičových mozaikových kostek a stávajících větších čedičových kostek

Pro pochozí hlavní plochy je navržena kombinace ze stávajících čedičových kostek a mozaiky žulové a čedičové

Objekt pro kašnu je z divokého čedičového zdiva v kombinaci se žulovými deskami včetně schodů na chůzi i posed, středové mezikruží kolem vlastní kašny z čedičové nebo žulové mozaiky,

f) Závěry z konzultací a projednání:

1 – vyjádření DI PČR Česká Lípa

2 – vyjádření pracovníků Památkové péče

C: Závěr

Toto řešení je kompromisním řešením po veřejném i odborném diskusním fóru a je tedy přizpůsobena a doplněna o dohodnutá vhodná řešení:

- zrušení travnatých ploch před školou a vydláždění jako chodník

- zjednodušení paprskovité skladby dlažby na středové ploše a zvýraznění hlavních pohybových tras

- zrušení ohraničujících sloupků kolem středové plochy a ponechání jejich ochrannou funkci jen na obloucích nároží plochy

- koutové osazení stromků zdůrazňující vymezené oblouky pro řidiče budou řešeny malými městskými stromky s pravidelnou údržbou , aby byly maximálně 2,5-3,0 m vysoké a koruna max. 2,5 m široká

- maximální rozšíření nízkého zeleného pásu keřů podél ulic Sloupská, Liberecká a kruhové křižovatky

Toto řešení bude základním a závazným podkladem k dalšímu zpracování příslušných stupňů dokumentace a k případné změně územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Architektonické řešení je chráněno autorským zákonem a případné změny jsou možné pouze za souhlasu autora.

Ing. arch. Boris Rýdl – DRIS Nový Bor – tel . 777 223 468

…………………………………………………………………………..