Petr Šikner

Budyšínská 2539

Česká Lípa 470 06

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky: Nový Bor, Nám. Míru, aktualizace starší mapy

Číslo zakázky: 59/2015

Objednatel: Ing. Boris Rýdl

Objednávka: ústní

Rozsah prací: vyznačen ve snímku mapy

Popis terénu: intravilán nepřehledný, snadno přístupný

Systémy: S-JTSK, B. p. v.

Přesnost měření: 3.třída přesnosti dle ČSN 01 3410

Použité přístroje: TOPCON GTS-605

Připojovací body: ZHB 0713-206, 206.1 a 206.2. PBPP 742, 743 a 744, MB CZ3-14.1

Měřítko zpracování: 1:250

Měřítko grafického výstupu: 1:250

Formát digitálního výstupu: DXF, DGN, PDF

Datum předání: 15. 10. 2015, mailem

Hladiny:

1 poloha měřeného bodu

2 číslo bodu

3 nadmořská výška

4 silnice a zpevněné  plochy

5 domy

6 ploty

7 terén

8 betony, opěrky ap.

9 povrchové znaky IS

13 JTSK

14 ĚZ

15 o2

16 vodovod

17 stromy

18 kanalizace

19 RWE

20 VO

63 KM

Petr Šikner

Česká Lípa 15. 10. 2015