| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| --- |
| #### REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR-MŠ KLÍČEK-SVOJSÍKOVA,č.p.754 #### -NÁSTAVBA |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- - s t a v e b n í    č á s t

| Zadavatel | Město Nový Bor |  | paré č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Náměstí Míru č.p.1,Nový Bor ,473 01 |  |  |  |
| Projektant |  | listopad 2009 |  |  |
|  |  | 110/rp-n/HBV |  |  |

### POPIS STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

###### Všeobecně

Objekt byl původně projektovaný pro MŠ (2 oddělení-60dětí) a Jesle (1 oddělení- 20dětí). Budova  postavená v letech 1974 –1975 má 2 nadzemní podlaží a 1.podzemní podlaží pod cca 1/2 plochy.

Objekt byl v minulých letech postupně stavebně upravován.

###### Stavební konstrukce

###### (popis stávajících konstrukcí je převzat z původní Technické zprávy,zpracované Stavoprojektem Liberec v r.1973)

Zemní práce

Výkopy zemin byly prováděny ve třídách těžitelnosti 2;4;5 dle geologického průzkumu do hloubek rozdělených takto:

0-55cm	jemný písek hlinitý s čedičovým štěrkem-2.tř.

55-110cm	navětralý pískovec-4.tř.

110 a dále	pískovec-5.tř.

Spodní voda nebyla naražena,dovolené namáhání základové spáry bylo stanoveno na 6 kp/cm2.

Základy

Základové patky pod skeletovou konstrukcí jsou z betonu B240.Základové pasy pod stěnami jsou z betonu B170.

Velikost patek v nepodsklepené části:

Krajní moduly:100x100cm

Střední modul:120x120cm

Velikost patek v podsklepené části:

Krajní moduly:110x110cm

Střední modul:140x140cm

Svislé konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvoří montovaný skelet 6x6m – sloupy 40/40, dl. 280cm – průvlaky vysoké 50cm a ztužidla – stropní panely 120/570/25cm.V suterénu je část montované konstrukce založena betonovou zdí tl. 50cm, beton B170. Výplňové zdivo předního a zadního průčelí je z plynosilikátu tl. 30cm.Zdivo štítů, atik a vnitřního zdiva a příčky jsou vyzděny z cihel CDM tl. 12,5, 25 a 37,5cm. Zídka před vchodem je z betonových tvarovek štípaných typu KB-blok (dodatečně provedená).

Vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce stropů, stropní panely 120/570/25cm.Zakrytí terasy před vstupem (dnes částečně šatna) a zakrytí příjezdu k rampě a rampy je vytvořena z desek PZD, které jsou uloženy na ocelových průvlacích nosné montované konstrukce.Hlavní schodiště je montované prefabrikované. Nástupní rameno ze suterénu do přízemí je zkrácené a proto zde nemohlo být použito prefabrikované rameno a tato část je monolitická železobetonová.Schodiště spojující hospodářskou část se suterénem je monolitické železobetonové.Původní plochá střecha byla zakryta střechou pultovou-dřevěné konstrukce s prkenným bedněním a pozink. falcovanou krytinou.

Výplně otvorů

Původní dřev.okna byla nahrazena okny z plastových profilů, meziokenní vložky v jižním průčelí zůstaly zachovány.V severním průčelí budovy zůstaly zachovány původní dřev.zdvojená okna

Izolace tepelné

Tepelně izolační vrstvou podlah na terénu jsou 2,5cm silné polystyrénové desky.

Tepelná izolace střech je z  plynosilikátových panelů tl. 24cm. Do bednění železobetonových věnců byl vložen z vnější strany heraklit – 3cm – 5cm. Na vnější líc prefabrikovaných průvlaků je přistřelen heraklit  tl. 7cm.

Izolace zvuková

Zvukové izolace podlah jsou provedeny z rohože FIBREX tl. 14mm.

#### Podlahy

Keram.dlažba je použita zejména v soc.zařízení a hospodářské chodbě ,  pvc v hernách a kancelářích (částečně s koberci). Předložené vnější schody jsou betonové.

#### Omítky,  obklady a nátěry

Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, keramické obklady jsou pouze v kuchyni a v soc.zařízení. Chodba, schodiště a herny jsou opatřeny olejovými nátěry. Vnější omítky jsou škrábané břízolitové,místy s trhlinami. Sokl je částečně upraven keramickým obkladem.

Kanalizace

Vnitřní kanalizace je řešena jako jednotná soustava, tzn., že odpadní vody dešťové a vody z mytí nádobí jsou svedeny do jednoho systému.Kanalizace v základech je provedena z kameniny, částečně z litiny.Odpady od zařizovacích předmětů jsou provedeny z litiny, vnitřní odpady střešních vpustí z hrdlových trub PVC.Zařizovací předměty jsou napojeny připojovacím potrubím PVC.

Vodovod

Do objektu je přivedena studená voda přípojkou z uličního vodovodu.Rozvody TUV a studené vody jsou v objektu nedávno rekonstruovány (plastové potrubí s izolací).

Ústřední vytápění

Dodavatelem tepla pro vytápění a pro TUV je společnost Teplo N.Bor.Do suterénu je přivedena přípojka primárního otopného média .V objektu je instalována kompaktní předávací stanice.Rozvody otopné vody jsou provedeny z ocel.svař.trubek.Otopná tělesa jsou litinová typu CALOR  a jsou osazena na konzolách zasekaných do zdí,v části suterénu jsou tělesa vyměněna za ocelová desková.

Měření a regulace

V objektu jsou instalována obchodní měření tepla pro vytápění a přípravu TUV.Společná větev pro vytápění je regulována ekvitermně.Je zde zaveden útlumový režim vytápění s ohledem na provoz objektu.

Plynovod

Do objektu je přivedena přípojka STL plynovodu-zemní plyn je používán pouze pro potřeby kuchyně,na vaření.Vnitřní rozvod je proveden z ocel.svař.trubek.

Elektroinstalace

Objekt je napojen na zařízení SČE (ČEZ),dle zjištění jsou provedeny rozvody (původní) z kabelů AYKY vedených převážně pod omítkami,místně volně nebo v plast.lištách.Osvětlovací tělesa jsou vesměs původní převážně zářivková, místně byly osv.tělesa nahrazeny novými modernějšími.

### POPIS NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

# BOURACÍ PRÁCE

Terén okolo původního objektu bude odkopán do hloubky 0,5m (pro dodatečné zateplení soklu a základů).Malá část příček bude vybourána (zděné z cihel typu Cdm 11,5cm).Konstrukce podlahy v 1.pp až 2.np budou vybourány pouze v místě výtahové šachty osobního výtahu.

Upozornění : v oblasti nové výtahové šachty postupovat opatrně a ponechat přečnívající část izolace typu Sklobit ,Bitagit  pro spojení s novou hydroizolací,dále se dá předpokládat,že zde bude uložen hlavní napájecí kabel NN.

Některé dřevěné výplně otvorů (dřev.okna,dveře,MIV,luxfery,ocel.zárubně) budou demontovány.Dále budou demontovány i některá plastové okna a dveře(propojení na nové vnější únikové schodiště…).Sokl na části fasády z keramických obkladů odstranit.

Veškeré klempířské prvky z pozink.plechu (parapety,lemování střech a atik…..) budou odstraněny.Pouze plochá střecha z asf.pásů s klempířskými prvky (nad přízemní přístavbou šaten) bude zachována.

Na žel.bet.skeletu  je nutné demontovat plechovou střechu s dřevěnou konstrukcí , včetně živičné krytiny,tepelné izolace a plynosilikátových střešních panelů.

Dále budou provedeny prostupy stropy nad 1.pp-2.np-vestavba osobního výtahu a nad 2.np-prodloužení nákladbního výtahu.Bude provedeno odkrytí stropních panelů ve schod.prostoru nad 2.np-prodloužení schodiště do navržené nástavby 3.np

Ve stropních konstrukcích  budou provedeny prostupy pro rozvody vody , kanalizace,vzt,út a el.Tyto prostupy budou realizovány vývrty výhradně do dutin panelů, v případě průvlaků do již z výroby připravených prostupů (v současnosti částečně  zabetonovaných).

# ZÁKLADY

Pod ocelovými sloupy vnějšího schodiště budou zhotoveny betonové základové patky (B15) ,pod zídky na zahradě budou provedeny betonové pasy.Zákl.pasy u zídek terasy se uvažují stávající-bude přehodnoceno po odkrytí v průběhu výstavby.

Dojezd výtahu bude tvořit železobet.vana B20 s podbetonováním B15 na přibližnou úroveň stávajících základových patek .

Po provedení výkopových prací bude způsob založení revidován (po přehodnocení základových poměrů).

# SVISLÉ KONSTRUKCE

Obvodové zdivo nástavby bude vyzděno z pórobetonových tvárnic stejně jako příčky 3.np. Část příček v 1.pp-2.np bude provedena z cihel 11,5 P+D a z příčkovek  6,5 nebo 8 P+D.Dozdívky a zazdívky je nutné provázat se stávajícím zdivem. Nástavba 3.np se provede pomocí ocelové montované konstrukce sledující stávající modul 6x6m –obezdívka ocel.konstrukce se provede pórobetonovým zdivem. Nahrazení meziokenních izolačních vložek se provede vyzdívkami z pórobetonových příčkovek tl.12,5-15cm s přikotvením ke stávajícím ŽB sloupům skeletu.Nosné zdivo výtahové šachty bude železobetonové- podrobně viz statická část.

# VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Některé nové části stropů budou provedeny pomocí železobet.desky B 20 do ocelových profilů.Překlady nad  novými otvory budou z typových překladů v nových zděných stěnách a příčkách (dle typu zdiva z keramických a pórobetonových) .Štíty nástavby budou ztuženy věncem s kotvením do ocelových prvků konstrukce nástavby.Dimenze výztuže věnců , žb desky a schodiště je  řešena ve statické části,stejně jako ocelová konstrukce nástavby.

Část stropů v 1.NP - 3.NP bude upravena minerálními podhledy,část sádrokartonovými podhledy -viz výkresová část.

SCHODIŠTĚ

Nové únikové schodiště z MŠ bude dvouramenné ocelové ,upravené žárovým zinkem (včetně zábradlí),stupně budou roštové se stejnou povrchovou úpravou -podrobně viz statická část.

Nové schodiště do 3.np“ bude ocelovo-železobetonové se  schodnicemi s vloženými PZD deskami a nabetonovanými stupni -podrobně viz statická část.

Výlez do půdního prostoru je navržen pomocí stahovacího žebříku a zatepleným poklopem s požární odolností EW 30.

# ZASTŘEŠENÍ NÁSTAVBY

# Zastřešení se provede ze strojově vyráběných vazníků (příhradová konstrukce s ocel.styčníkovými deskami) odbornou firmou kotvené přes distanční prahy do ocelových rámů nástavby. Zavětrování,distanční prahy  a kotvení konstrukce bude součástí dodávky specializované firmy,stejně jako impregnace řeziva proti hnilobě (máčením).Příložky pro upevnění svislého bednění z OSB desek a latě pro připevnění vodorovného bednění z cementotřískových desek bude součástí dodávky „stavby“.

# STŘEŠNÍ KRYTINY

Falcovaná střešní krytina

Na zastřešení objektu nástavby bude použita falcovaná krytina titanzinkovaného  plechu tloušťky 0,7mm na drenážní podložku a prkenné bednění provedené na vazníky strojové výroby.

Nad okapními žlaby v místě podpory vazníků a i v ploše střechy(střed střechy) budou umístěny protisněhové zábrany dvoutyčové.

# PODHLEDY

# V přízemní části objektu bude zavěšen sádrokart.pohled tl.12,5mm s tepelnou izolací.V části 1.-2np a v celém 3.np bude proveden akustický minerální rastrový podhled s viditelnou konstrukcí  60x60 cm,tl.15mm s vestavěnými svítidly( požární odolnost podhledu ve 3.NP dle Požární zprávy EW 30 min-nutné kryty vestavěných svítidel). Spodní úroveň okapních říms vazníků bude upravena  z cementotřískových desek tl.10mm (např.Cetris),stejně jako přilehlá svislá část okapních říms vazníků.

# PODLAHY

Ve stavebně upravované části objektu v 1pp.-2.np  budou provedeny nové nášlapné vrstvy a částečně i nové konstrukce podlah(1.pp a 3.np).Zvukovou izolaci podlah ve 3.np budou tvořit polystyrénové desky .

Koberce

V chodbách a schodištích 1pp.-3.np a v hernách a ředitelně ve 3.np bude přilepen koberec(v komunikacích a částečně chráněné únikové cestě zátěžový,se sníženou hořlavostí).

PVC krytina

V hernách,skladech….bude nalepena zátěžová PVC podlahová krytina .

Keramická dlažba

Ve vstupních chodbách objektu a šatnách se silně frekventovaným provozem,dále v soc.zařízení bude provedena  slinutá keramická dlažba 30 x 30 x 0,9 cm typu Porfyr,sytých barevných odstínů.Dlaždice budou kladeny do kvalitních tmelů,v místnostech s mokrým provozem (sprchy,umývárny a wc) do vodovzdorných tmelů ( s předchozí penetrací a aplikací vodotěsné stěrkové izolace ) a následným vyspárováním.Vodotěsné stěrky a tmely budou vytaženy do v=20cm nad povrch podlahy,ve sprchách do v=2m.Hospodářské schodiště (vnitřní i vnější) bude obloženo slinutou keramickou dlažbou nášlapné hrany budou upraveny schodišťovými hliníkovými profily s výměnou šedou gumovou vložkou (1. a poslední hrana v rameni se žlutou vložkou). Při vnějších okrajích budou lišty zakončené koncovkami.

##### V nových podlahách budou provedeny dilatace po obvodě místností,u větších místností i v ploše.

# OBKLADY

Obklady stěn a otopných těles ve víceúčelové místnosti nástavby

Obklad stěn musí zabezpečit následující funkce:

být odolný a bezpečný pro uživatele,

chránit stěny před nárazy míčů,

být estetický

mít akustické vlastnosti dle požadavků norem

musí být demontovatelné pro pravidelný úklid

Projekt předpokládá dřevěné prkenné (hoblované) obklady s mezerou přikotvené na ocel.profilech u radiátorů a palubkové obklady na distančních latích.

# Keramické obklady

Vnitřní obklady v soc.zařízeních (v=2.0m po celém obvodu místností) budou z keramických obkládaček 20x20cm-typu Color Line, v kombinovaném bílém (základní plocha) a barevném provedení (předpoklad cca 30% plochy). Veškeré obklady budou na horní hraně ohraničené ukončujícími hliníkovými lištami pro obklad.

| Vnější keramický obklad betonových zídek u hospodářské rampy bude kompletně obložen slinutou keramickou dlažbou 30 x 30 x 0,9 cm typu Porfyr,světlého barevného odstínu. Přechod mezi svislým a vodorovným obkladem bude řešen rohovými (zaoblenými) hliníkovými lištami pro obklad. Celková délka těchto lišt=27 bm |  |
| --- | --- |

Obdobná rohová hliníková lišta pro obklad bude použita u všech nároží v sociálních prostorách MŠ.

VNĚJŠÍ OMÍTKY

- Téměř po celém obvodě stávajícího objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém (certifikovaný) s použitím expandovaného pěnového polystyrénu v samozhášivé úpravě EPS-F, tl. 10cm.Požární odolnost tepelného izolantu –třída B-nesnadno hořlavý. Vrchní probarvená silikonsilikátová omítka v odstínu točená nebo tažená (viz výkres č.06) ,vel. zrna 1-2mm, bude provedena na tmel a perlinku. Tepelná izolace bude přilepena tmely a kotvena talířovými hmoždinkami –počet hmoždinek na m2 provést dle předpisu výrobce (doporučuji 10ks/m2). Stávající povrch bude prověřen a případně vyrovnán a doplněn - předpokládaná výměra cca 20% celkové plochy.

V zateplovacím systému budou použity všechny dostupné profily a lišty :

lišta s tkaninou na připojení oken, dveří, zakončovací profil s okapničkou na horizontální zakončení omítky nad okny, na římsách, připojovací profil na připojení parapetů, rohový profil s tkaninou pro přesné zakončení rohu, speciální začišťovací lišty kolem oken apod.

Sokl a  základové pasy do úrovně 0,5 m pod terén budou zatepleny extrudovaným polystyrénem typu Perimeter tl.8cm,nad terénem bude extrudovaný polystyrén až do výšky soklu nebo 30cm nad upravený terén (viz Pohledy) .

Doporučené povrchové skladby obvodového pláště (grafické značení viz výkr. č. 06) :

|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha 1 - betonový sokl |  |  |
| Vhodná vysprávka - tl. 10 mm | 20 | kg/m2 |
| Penetrace | 0,03 | kg/m2 |
| marmolit | 3,5 | kg/m2 |
|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| Plocha 2 - zateplený sokl XPS |  |  |
| Lepící tmel | 2,8 | kg/m2 |
| Polystyren extrudovaný - tl. 80mm | 1,05 | kg/m2 |
| Stěrkovací tmel | 7 | kg/m2 |
| Hmoždinka Ø 8mm 115 PL | 6 | ks/m2 |
| Perlinka | 1,15 | m2/m2 |
| Penetrace | 0,03 | kg/m2 |
| marmolit | 3,5 | kg/m2 |
|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| Plocha 3 - zateplený sokl EPS (od 30cm výše nad upravený terén) |  |  |
| Lepící tmel | 2,8 | kg/m2 |
| Polystyren EPS 70F - tl. 80mm | 1,05 | kg/m2 |
| Stěrkovací tmel | 7 | kg/m2 |
| Hmoždinka Ø 8mm 115 PL | 6 | ks/m2 |
| Perlinka | 1,15 | m2/m2 |
| Penetrace | 0,03 | kg/m2 |
| marmolit | 3,5 | kg/m2 |
|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| Plocha 4 -hlavní plocha |  |  |
| Lepící tmel | 2,8 | kg/m2 |
| Polystyren EPS 70F - tl. 100mm | 1,05 | kg/m2 |
| Stěrkovací tmel | 7 | kg/m2 |
| Hmoždinka Ø 8mm 135 PL | 6 | ks/m2 |
| Perlinka | 1,15 | m2/m2 |
| Penetrace | 0,18 | kg/m2 |
| Fasádní omítka - silikonsilikát zrnitý 1,5mm | 2,5 | kg/m2 |
|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| Plocha 5 -plocha nástavby a meziokenních pilířů |  |  |
| Lepící tmel | 2,8 | kg/m2 |
| Polystyren EPS 70F - tl. 100mm | 1,05 | kg/m2 |
| Stěrkovací tmel | 7 | kg/m2 |
| Hmoždinka Ø 8mm 135 PL | 6 | ks/m2 |
| Perlinka | 1,15 | m2/m2 |
| Penetrace | 0,18 | kg/m2 |
| Fasádní omítka - silikonsilikát zrnitý 2mm | 3,3 | kg/m2 |
|  | jednotk. spotřeba |  |  |
| Plocha 5a -nástavba ETICS na OSB 3 |  |  |
| Lepící tmel | 3,5 | kg/m2 |
| Polystyren EPS 70F - tl. 100mm | 1,05 | kg/m2 |
| Stěrkovací tmel | 7 | kg/m2 |
| talířek upevňovací izolač. TIT 60/5 s vrutem s mosazi (ne pozink!!!) | 6 | ks/m2 |
| Perlinka | 1,15 | m2/m2 |
| Penetrace | 0,18 | kg/m2 |
| Fasádní omítka - silikonsilikát zrnitý 2mm | 3,3 | kg/m2 |
| Příslušenství | jednotk. spotřeba |  |  |
| sokl 83mm tl. 0,8mm/2m | 1,00 | m/bm |
| sokl 103mm tl. 0,8mm/2m | 1,00 | m/bm |
| roh kombi AL 2,5m | 1,00 | m/bm |
| Spojka patních lišt | 1,00 | ks/bm |
| okenní profil | 1,00 | m/bm |
| Ukončovací profil | 1,00 | m/bm |

- Okapní římsa tesařské konstrukce s opláštěním z  cementotřískových desek  tl.10 mm,bude z exteriéru upravena silikonovým nátěrem.

- Po části obvodu objektu se provede okapní chodník z dlaždic 50x50x4cm do štěrkopískového podsypu.

Veškeré klempířské prvky na fasádě včetně oplechování atik budou odstraněny (pozink. plech) a nahrazeny klemp. prvky novými z titanzinkového plechu tl.0,7mm(kvality RHEINZINK).

VNITŘNÍ OMÍTKY

Budou provedeny hladké štukové omítky vhodné na cihelné  a pórobetonové zdivo s následnou penetrací a vrchním nátěrem. otěruvzdornou barvou bílou( v hernách lehkých barevných odstínů-přesný odstín bude specifikován ředitelkou MŠ).

# VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna

Okna budou plastová z pětikomorových profilů,zasklená izolačním dvojsklem U=1,1W/m2K .Profilace  a barevný odstín oken bude stejný jako přilehlá stávající plastová okna.Průměrný koeficient prostupu tepla za celé okno max. U=1,6 W/m2K.Některé nové okenní otvory budou opatřeny vnitřními horizontálními žaluziemi (viz výkresy).

# Vnitřní parapety

- Nová okna ve většině místností budou opatřena parapety z laminované dřevotřísky se zaoblenou hranou (např.POLYFORM).Parapety budou v části nástavby (víceúčelová místnost) kotveny k ocelové konstrukci zákrytů radiátorů.U ostatních oken bude parapet upraven obklady (sklepní prostory).

Markýzy

V prostoru terasy bude zavěšena  stahovací markýza s elektropohonem-vyložení cca 3,5m. Na jihovýchodní a jihozápadní straně v 1.-2.np budou taktéž osazeny markýzy s elektropohony-vyložení cca 1,5m.Markýzy budou osazeny až ve II.etapě rekonstrukce MŠ-NEJSOU TUDÍŽ SOUČÁSTÍ TÉTO PROJ.DOKUMENTACE.Tento projekt řeší pouze stavební přípravu pro pozdější instalaci markýz.

Markýzy budou připevněny přes distanční ocelové prvky(vymezující tloušťku tepelného izolantu) přímo do stávajících žel.bet.průvlaků pomocí chemických kotev. Distanční ocelové prvky budou součástí dodávky markýz.

Vstupní stěny a vnější dveře

Vstupní stěny budou z plastových profilů,zasklené bezpečnostním izol.dvojsklem,vybaveny samozavírači řady  "S"  se zpožděním doby zavírání a oboustrannými madly,el.zámky.Tepelné charakteristiky budou stejné jako u oken.

Vnitřní dveře a prosklené stěny

Vnitřní dveře budou osazeny do ocel. zárubní, křídla dřevěná fóliovaná.Vrchní kování se uvažuje rozetové se zvýšenou odolností proti opotřebení.

V celém objektu MŠ bude navržen systém generálního klíče.

- ZVUKOVÉ IZOLACE

- Podlahy - polystyren EPS 100 Z  tl.4-5 cm

###### TEPELNÉ IZOLACE

- Sokl-EPS P Perimetr tl.8cm (až 0,5m pod terén)

- Podlahy 1.NP-polystyren EPS 100 Z  tl.4-5 cm

- Zateplení podhledu nástavby se provede na  dřevěném roštu z fošen.

- Po celém vnějším obvodě  objektu,kromě přístavby šaten, bude proveden kontaktní zateplovací systém (certifikovaný) s použitím expandovaného pěnového polystyrénu v samozhášivé úpravě EPS-F v základní tloušťce 10cm.

- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA

- Bude použita fólie o ekvivalentní difůzní tlouštce Sd>100m,hermeticky provedená.Veškeré spáry budou důkladně lepené páskou stejných vlastností,po obvodě budou použity přítlačné lišty.

# HYDROIZOLACE

Na podkladní mazaninu v úrovni 1.np (nepodsklepená část) bude provedena nová izolace proti vodě z modifikovaných asfaltových pásů  s penetračními nátěry důkladně napojená na stávající izolaci kolem základových prahů a sloupů skeletu.Ochrana dvojnásobné svislé izolace zdiva pod terénem u dojezdu výtah.šachty bude provedena geotextílí a nopovou fólií.

Izolaci proti vodě v sociálním zařízení bude  tvořit stěrková izolace pod lepící tmel.

###### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

###### Zábradlí

- Atypická  zábradlí  ve schodišti a na terase budou z  ocel. profilů.

- V mateřské školce budou mezery svislé výplně max.80mm.

- Mezilehlé madlo na stáv.ocel.zábradlí bude ve stávající výšce,na schod.stěnách budou přikotvena madla do v=40-50cm .

Horní část zábradlí stávajícího schodiště bude upraveno dřevěným bukovým madlem připevněným na pásovinu 20x5mm,která bude přivařena na původní	pásovinu přes distanční tyče E10(obdobně bude provedena výměna stávajícího mezilehlého madla,kde bude dřev.madlo přišroubované ke stávající pásovině).

- Stávající ukončující zábradlí ve 2.np bude odříznuto a opět použito u nového schodiště ve 3.np

- Zábradlí ve vnějším prostoru bude upraveno žárovým zinkováním-podrobněji viz Statická část PD.

#### KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Téměř veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.Oplechování podokenníků bude provedeno  s přesahem okapnice přes líc zateplení minimálně 30mm.Oplechování svislé římsy stávajícího přízemního přístřešku u rampy bude provedeno ze stejného plechu jako u přilehlé části šaten (zřejmě al.plech-prověří stavba při realizaci).

- NÁTĚRY

- Nátěry ocel.konstrukcí

Ocelové konstrukce  vnitřního zábradlí, budou natřeny matnou barvou,stejně jako ocelové nosné konstrukce nástavby,včetně ocel.sloupů  základovou barvou a 2x krycím nátěrem.Stávající ocelové konstrukce (přízemní přístřešek šaten,včetně mříží a zábradlí u rampy) budou upraveny obdobně ,po předchozím mechanickém očištění.

- Nátěry dřev.konstrukcí

- Veškeré dřevené konstrukce krovu budou opatřeny barveným fungicidním nátěrem.

- Nátěry zděných konstrukcí

Na hladké (napenetrované) štukové omítky budou provedeny otěruvzdorné bílé nátěry ( v hernách lehkých barevných odstínů-přesný odstín bude specifikován ředitelkou MŠ). V některých místnostech bude proveden olejový nátěr , obdobně budou upraveny i boky vnitřních schod.ramen.

Fasáda objektu bude upravena  probarvenou silikonsilikátovou omítkou na zateplovací systém, přízemní přístavba vyzděná z KB-bloku a nová zídka terasy ze stejného materiálu bude bez úprav.

# KUCHYŇSKÉ LINKY A KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ

- V kanceláři ředitelky MŠ bude  osazena malá kuchyňská linka s nerez dřezem,vestavěným dvouvařičem a chladničkou.V nové „Přípravně“ ve 3.np bude osazena standardní kuchyňská linka vestavěná do rohu s nerez dvoudřezem v provedení a rozměrech jako ve stávající "Přípravně"  ve 2.np.

- ČISTÍCÍ ZÓNY

Budou osazeny až ve II.etapě rekonstrukce MŠ-NEJSOU TUDÍŽ SOUČÁSTÍ TÉTO PROJ.DOKUMENTACE.

- ZABUDOVANÉ VYBAVENÍ VÍCEÚČELOVÉ MÍSTNOSTI-HERNY

Do prostoru víceúčelové místnosti-herny bude zakotveno do zdiva a přes pomocné ocelové profily k ocelové konstrukci nástavby následující nářadí:

2x 	závěsná deska a koš na basket (v provedení pro Mateřské školy)

1x 	kruhy cívkové (kotvení bude dodavatelem zařízení konzultováno se statikem)

4x	žebřiny

Před okny budou instalovány ochranné sítě.

- INFORMAČNÍ SYSTÉM

V objektu MŠ bude navržen jednotný výměnný informační systém v hliníkovém provedení,detailní provedení bude upřesněno v prováděcí dokumentaci po jednání:

Projektový atelier HBV s.r.o.- Dodavatel stavby-Ředitelka MŠ-Zástupce investora-Dodavatel informačního systému.

- VÝTAHY

Projekt řeší vestavbu výtahu bez strojovny poblíž schodiště .Výtah vedoucí z 1.PP do 3.NP bude pro 8 osob (630kg) a bude  splňovat požadavky pro používaní osob s omezenou schopností pohybu. Do stávající výtahové šachy bude namontován nový nákladní jídelní výtah o nosnosti 50 kg s využitím pouze pro kuchyňský provoz. Viz výkresová dokumentace.

ÚPRAVY EXTERIÉRU AREÁLU

V areálu MŠ dojde k rekonstrukci zpevněných ploch  terasy  a přilehlého chodníku.

Doplnění herních prvků a montáž typové zahradní chatky bude řešeno až ve II.etapě rekonstrukce MŠ-NEJSOU TUDÍŽ SOUČÁSTÍ TÉTO PROJ.DOKUMENTACE.

Sadové úpravy areálu jsou navrženy pouze s malými úpravami.Jedná se pouze o rozprostření ornice po obvodu opravovaných zpevněných ploch a to ve vrstvě cca 10cm.Tyto plochy budou osety travní směsí. Podrobněji viz výkresová dokumentace.

Původního oplocení bude zachováno, pouze bude upravena vstupní branka-posunuta o tloušťku zateplovacího systému.

- ZÁVĚR

Projekt respektuje nařízení vlády č.178/2001 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební a bourací práce budou prováděny s ohledem na zásady vyhlášky č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády č. 591 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č.309/2006Sb., dále dle nařízení vlády č.362/2005 Sb.  pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.

Při případné demontáži prvků (meziokenní izolační vložky-prověřit) obsahující azbest dbát o ochranu zdraví osob  a používat ochranné pomůcky!!!

Při výstavbě budou respektovány veškeré obecně technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 137 / 98 Sb.a příslušné technické normy.

| Vypracoval : | Ing.arch Leoš Bogar | Datum: listopad 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | Radek Voce |  |