| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| --- |
| #### REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR-MŠ KLÍČEK-SVOJSÍKOVA,č.p.754 #### -NÁSTAVBA |  |  |  |  |  |

OBSAH DOKUMENTACE:

A.		PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ   ZPRÁVA

B . 	  CELKOVÁ SITUACE STAVBY

C . 	   KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY

| Zadavatel | Město Nový Bor |  | paré č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Náměstí Míru č.p.1,Nový Bor ,473 01 |  |  |  |
| Projektant |  | listopad 2009 |  |  |
|  |  | 110/rp-n/HBV |  |  |

| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| --- |
| #### REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR-MŠ KLÍČEK-SVOJSÍKOVA,č.p.754 #### -NÁSTAVBA |  |  |  |  |  |

A.PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ   ZPRÁVA

| Zadavatel | Město Nový Bor |  | paré č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Náměstí Míru č.p.1,Nový Bor ,473 01 |  |  |  |
| Projektant |  | listopad 2009 |  |  |
|  |  | 110/rp-n/HBV |  |  |

A.	PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- Všeobecná část

- 1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

| Název stavby | REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÍČEK |
| --- | --- |
| Místo stavby | Svojsíkova 754,Nový Bor |
| ## Stupeň PD | PD k provedení stavby |
| ## Stavební úřad | Nový Bor |
| Charakter stavby | Rekonstrukce a nástavba |
| Generální projektant | Projektový atelier HBV s.r.o.,Hrnčířská 859, Česká Lípa |
| název investora | Město Nový Bor |
| IČ | 260 771 |
| adresa | nám. Míru , č.p.1, Nový Bor, 47301 |

1.2  	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- podklady a požadavky zpracované investorem, specifikující rozsah rekonstrukce a kapacitu zařízení (zadávací dokumentace)

- Provozní a technické zhodnocení MŠ-vypracovala ředitelka MŠ, I.Posseltová.

- Prováděcí projekt – Nový Bor sídliště Západ– MŠ 60-JESLE 20 – zpracoval STAVOPROJEKT– 03/1973- z podstatných výkresů se dochovaly pouze půdorysy vytápění, řezy kanalizace a půdorys 2.NP-ZTI,dále výkopy s popisem geologických vrstev

- Jednostupňový projekt – Přístavba MŠ Nový Bor sídliště Západ – zpracoval OSP N.Bor– 09/1984

- Jednostupňový projekt-Rekonstrukce střechy MŠ-Budovatelů –N.Bor-zpracoval J.Sýkora-04/1987

- Projekt ke stav. povolení-Stavební úpravy čp.754,N.Bor-zpracoval AB PROJEKT NB-04/2004

- Energetický audit- zpracoval ENERG,spol.s r.o.,Brno-01/2006

- Konzultace a odsouhlasení navržené dispozice na KHS-Česká Lípa (paní Minaříková)

- Vlastní měření na místě, zaměření současného stavu a podrobná prohlídka místa  (05-08/2006)

- Polohopisné a výškopisné zaměření dotčených pozemků (ing. Lípa 06/2006)

- Posudek na výskyt radonu v interiéru budovy  (08/2006)

- Pravomocné stavební povolení   ze dne 20.118.2006, PM 29.12.2006

- 1.3 	SEZNAM ZPRACOVATELŮ DOKUMENTACE

| Generální projektant | Projektový atelier HBV s.r.o. Hrnčířská 859 470 01 Česká Lípa |
| --- | --- |
| IČ | 250 23 152 |
| DIČ | CZ 25023152 |
| tel. fax. | 487853463, 487853303 |
| e-mail | pa.hbv@seznam.cz |
| Architekt | Ing.arch Leoš Bogar |
| Stavební řešení | Radek Voce |
| Vytápění,větrání | Ing. Ladislav Hrádek |
| Vodovod,kanalizace | Jitka Doutnáčová |
| Elektroinstalace | Pavel Špringl |
| Požární bezpečnost | Ing.arch Leoš Bogar |

1.4 	ÚČEL STAVBY

Objekt byl původně projektovaný pro MŠ (2 oddělení-60dětí) a Jesle (1 oddělení- 20dětí). Budova  postavená v letech 1974 –1975 má 2 nadzemní podlaží a 1.podzemní podlaží pod cca 1/2 plochy.

Objekt byl v minulých letech postupně stavebně upravován.

Předmětem projektové dokumentace (pro stavební povolení) je Rekonstrukce Mateřské školy Svojsíkova ul. v  Novém Boru. Předpokládaným cílem akce je  mírné navýšení kapacity mateřské školy, zlepšení kvalitativních parametrů objektu a vyřešení všech problematických stavů objektu.Jedním z hlavních cílů je vytvoření plně „bezbariérové“ mateřské školy (v celém městě Nový  Bor prozatím žádná neexistuje).

Z finančních důvodů je rekonstrukce MŠ rozdělena do 2 etap:

I.ETAPA-tato etapa je součástí této proj.dokumentace

- K  nástavbě 3.np-přemístění speciální třídy ze suterénu do 1.np a třídy z 1.np do 3.np

- K vytvoření bezbariérového řešení všech podlaží přístupných dětmi a jejich rodiči-vestavba osobního výtahu 630 kg/8 osob

- K prodloužení nákl.výtahu (50kg) z kuchyně i do nástavby 3.NP,včetně výměny strojového zařízení (nerez kabina i dvířka)

- K rekonstrukci zpevněných ploch a terasy

- K přístavbě únikového schodiště

- K zateplení objektu

- K odvodu dešťových vod ze střechy nástavby pod terén (vsakování)

- K dokončení výměny oken (severní fasáda) a meziokenních izol.vložek (jižní fasáda)

- K  větrání bezokenních prostorů (potrubím a ventilátory)

- K opravám omítek a jiných povrchů stěn a stropů po částečné rekonstrukci instalací…

- K provedení únikových dveří z objektu (šířka hlavního křídla 90cm) a požárnímu zabezpečení únikové cesty(hydranty a osazení požárních uzávěrů)

II.ETAPA- tato etapa není součástí této proj.dokumentace

- K doplnění sociálního zařízení pro děti (wc, sprchy)-v 1.np bezbariérové řešení

- K doplnění potřebných úklidových komor s výlevkami v 1.-2.np

- Ke zvětšení plochy tříd s lehárnami (mírné navýšení počtu dětí-27/1třída-celkem 108 dětí)

- K rekonstrukci vnitřních instalací elektro,zti,vytápění a větrání,dále EZS

- K rekonstrukci zpevněných ploch na zahradě s bezbariérovým řešením přístupu na horní zahradu a s doplněním herních prvků

- K  větrání  prostorů kuchyně (digestoří nad varným centrem)

- Ke kompletní  výměně podlahových krytin a částečně i konstrukce podlah

- K vytvoření přístřešku na terase (pomocí výsuvných markýz) stejně jako stínění učeben a pracoven v 1,a 2,np

- K výměně a doplnění některých gastronomických zařízení kuchyně

- K celkovým opravám omítek a jiných povrchů stěn a stropů po rekonstrukcích instalací…

Popis stávajících konstrukcí

Vrchní stavba je realizována v technologii MS-66, podstatou nosné konstrukce montovaného skeletu s přiznanými trámovými průvlaky s vloženými stropními dutinovými panely. Průvlaky jsou uloženy na sloupech (svislá výztuž sloupů je provlečena otvory v průvlacích a přivařena na patku sloupu následujícího podlaží resp. kotvena v úrovni střechy). Průvlaky se sloupy tak vytvářejí rámovou skeletovou soustavu. Stropní jsou uloženy do ozubů v bocích deskových průvlaků, podestové do nosných schodišťových zdí.Nosná konstrukce je kotvena u štítům ztužidly, o které je konstrukční systém doplněn.

Obvodový plášť je zděný. Střešní plášť je dvouvrstvý. První vrstvu tvoří stropní konstrukce posledního podlaží a druhou vrstvu střešní panely tloušťky 240mm .

- Navrhované technické řešení

Je počítáno se zachováním hlavního nosného konstrukčního systému stavby (skeletový montovaný železobetonový systém) a obvodového pláště. Vnitřní příčky budou z větší části zachovány.

##### Nově budou řešeny meziokenní vložky, nová budou všechna okna,která ještě nebyla vyměněna, celý plášť bude zateplen.

Střecha bude nová z dřevěných vazníku se spádováním a odvodněním vně budovy.  Podlahy(částečně včetně podkladních vrstev) budou vybourány a provedeny nové. Schodišťová, ramena budou ponechány stávající.Pro vertikální přesun materiálů a osob budou sloužit 2 výtahy,z toho 1(jídelní) ve stávající šachtě (prodloužené do nástavby 3.NP) a 1 výtah 630 kg/8 osob  splňující požadavky pro používaní osob s omezenou schopností pohybu.Vnitřní schodiště bude prodlouženo do nástavby 3.NP.Z vnější strany bude přistavěno únikové schodiště komunikačně propojené s 2.-3.NP.

Niveleta terénu zahrady bude zachována.

# Kapacitní údaje

| Zastavěná plocha stávajícím objektem (včetně rampy) |  | 471m2 |
| --- | --- | --- |
| Zastavěná plocha stávající(zpevněná plocha) |  | 545m2 |
| Plocha nástavby (nově vzniklá plocha) |  | 372m2 |
| Obestavěný prostor stávajícího objektu (bez střešní konstrukce) |  | 3459 m3 |
| Obestavěný prostor stávající střešní konstrukce (demolice) | - | 446 m3 |
| Obestavěný prostor nástavby (bez střešní konstrukce) | + | 1316 m3 |
| Obestavěný prostor nové střešní konstrukce | + | 325 m3 |
| Obestavěný prostor v návrhu celkem |  | 5100 m3 |
| velikost školy |  | 3+1 odd. |
| počet dětí v oddělení |  | max.27 |
| celkem dětí |  | 108 |
| Počet učitelek,včetně ředitelky |  | 8 |
| Ostatní personál (uklízečka,hospodářka…) |  | 2 |
| Velikost kuchyně (počet strávníků) |  | Max. 120 |
| Počet zaměstnanců |  | 3 |

# Elektroinstalace

Projekt řeší nové silnoproudé a slaboproudé rozvody v rekonstruované části objektu a v nástavbě 3.np. V rámci silnoproudé elektroinstalace je proveden nově návrh osvětlení (výpočty, rozmístění a způsob ovládání svítidel), dále kabelové trasy, rozmístění rozváděčů, napájení zařízení jednotlivých technologií silnoproudu (vzduchotechnika, vybavení kuchyně, výtahy aj.) a dále napájení ústředen jednotlivých slaboproudých rozvodů. Projekt řeší nově  uzemnění a hromosvod.

V rámci slaboproudé elektroinstalace budou  nově řešeny rozvody telefonu, společná televizní anténa (STA), domácí telefon (vrátný) a elektronický zabezpečovací systém (EZS).

Nově rekonstruovaný objekt bude napájen z distribučních rozvodů SČE. Ze stávající přípojkové skříně v obvodovém zdivu (ve výkresové části PD označena jako PS) bude vyveden nový kabel CYKY 4x50, který bude odjištěn sadou pojistek 125A a zaústěn do nového hlavního rozváděče RH s přímým měřením spotřeby el.energie. Rozváděč RH s měřením je umístěn na místě původního rozváděče (místnost č.0.04 – chodba). V rozváděči RH bude provedeno 1x jednosazbové, třífázové měření spotřeby el.energie (hl.jistič před elektroměrem 80A).

# Kanalizace

Objekt je odkanalizován stávající kanalizační přípojkou z trub kameninových DN 200 MM do stoky městské kanalizace vedoucí na ČOV.

Do této přípojky jsou napojeny dva stávající dešťové svody z předního traktu objektu, které odvodňují plochu střechy cca 100 M2.

Dešťové svody ze zadního traktu objektu jsou v současné době svedeny na terén.

V projektové dokumentaci je navrženo svedení těchto dvou dešťových svodů spolu s vodami z lineárního odvodnění terasy u 1.NP potrubím PVC 160 MM do zasakovací drenáže provedené z drenážních trub PVC 160 MM na pozemku stavebníka.

Před zahájením prací na vnitřní kanalizaci bude proveden průzkum stávající ležaté kanalizace pod podlahou 1.NP a 1.PP.

Součástí této stavby bude provedení otevření všech stávajících stoupaček kanalizace nad podlahou 1.PP a 1.NP v místě čistících kusů , proplach stávající kanalizace a výměna čistících tvarovek na ležaté kanalizaci v revizních šachtách pod podlahou 1.PP.

Navržené řešení předpokládá využití stávajících stoupaček kanalizace a ležaté kanalizace v podlahách objektu, pokud počáteční průzkum na stavbě potvrdí zakreslené trasy a prokáže funkčnost stávající kanalizace.

Nová vnitřní kanalizace v nově navržených sociálních uzlech, připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů a stoupačky bude provedena z trub PVC a HT příslušných světlostí.

Odvětrání vnitřní kanalizace bude provedeno v trase stávajících stoupaček, které budou prodlouženy a vyvedeny nad střechu objektu ,kde budou zakončeny ventilační hlavicí.

# Vodovod

Tato dokumentace řeší pouze nové vnitřní rozvody vody v objektu nutné pro realizaci nástavby 3.np a s tím souvisejících úprav ve stávajících podlažích.Vodovodní přípojka pro objekt je stávající z trub PE 40 MM.

Přípojka je přivedena do 1.PP objektu, kde je na konzolách vetknutých do zdi zavěšena stávající vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem.Odtud jsou provedeny stáv. rozvody vody v objektu.

Rozvod požární vody bude proveden z trub ocelových pozinkovaných příslušných světlostí.

V souladu s požadavky požární zprávy bude v každém podlaží objektu umístěn vnitřní požární hydrant D19/30.

Teplá voda pro potřeby objektu je připravována v ve stávající výměníkové stanici, která je umístěna v 1.PP objektu.

Na stávajících rozvodech teplé vody je proveden  nucený cirkulační oběh.

Studená a teplá voda pro umyvadla určená pro děti budou předmíchány ny teplotu 40 stupňů ve směsovacích ventilech (např. Premix).

# Zásobování teplem,  VZT a ohřev TUV

| Údaje o objektu : |  |
| --- | --- |
| Celková vytápěná plocha objektu | 1 230,4 m2 |
| Celkový vytápěný prostor objektu | 4 012,3 m3 |
| Celkové tepelné ztráty vytápěných prostorů objektu | 88 200 W |
| Potřeba energie na vytápění a ohřev TUV : |  |
| Roční potřeba energie na vytápění | 189,4 MWh |
| Roční potřeba energie na ohřev TUV | 36,0 MWh |
| Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV | 225,4 MWh |
| Elektrický příkon ventilátorů (12 ks, 230 V, 50 Hz) | 0,53 kW |
| Popis : |  |

Projektová dokumentace řeší vytápění, větrání a ohřev TUV prostorů mateřské školky Klíček ve Svojsíkově ulici č.p.754 v Novém Boru.

| Vytápění : |  |
| --- | --- |

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je v 1.P.P. v místnosti č.0.06 osazena stávající tlakově závislá výměníková stanice, která je svým výkonem dostačující pro vytápění a ohřev TUV MŠ Klíček.

Součástí výměníkové stanice je též kompletní ekvitermní regulace vytápění s přednostním ohřevem TUV.

Stávající sekundární rozvody topné vody z ocelových trubek černých a otopná tělesa litinová článková budou převážně zachovány a doplněny novými sekundárními rozvody topné vody  z Cu trubek. Jako otopná plocha budou zachovány stáv. litinová článková otopná tělesa a ve 3,np budou navrženy desková a trubková tělesa.Na všech otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice, popřípadě termostatické ventily.

Nejvyšší místa rozvodů topné vody budou odvzdušněna a nejnižší opatřena vypouštěcími kohouty. Rozvody topné vody jdoucí v podlahách popřípadě procházejí nevytápěnými prostory budou tepelně izolovány.

| Větrání : |  |
| --- | --- |

Naprostá většina prostorů mateřské školky budou větrána přirozenou cestou, tj.infiltrací okny.

Nuceným způsobem budou odvětrány tyto prostory:

Odvětrání bezokenních prostorů v 1.P.P.

Odvětrání sprchy, skladů a úklidové komory v 1.N.P.

Odvětrání přípraven č.1.10, 2.08 a 3.08

Odvětrání umýváren 3.05 a 3.10 a WC pro učitele 3.06 a 3.11

Výměny vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

# Zásobování plynem

Objekt mateřské školy je v současnosti napojen na plynovod.Plyn je pouze využíván pro potřeby kuchyně (na vaření).V této I.etapě rekonstrukce nebudou prováděny žádné úpravy plynovodu.

1.5 	PODMIŇUJÍCÍ A VYVOLANÉ INVESTICE, PŘELOŽKY SÍTÍ, DEMOLICE

Rekonstrukce nenavazuje na jiné stavební investice. Technická infrastruktura a napojení na inženýrské sítě je beze změn.Demolována bude nástavba pultové střechy a některé příčky….

1.6 	OCHRANNÁ PÁSMA

Stavbou nebudou dotčeny žádná ochranná pásma.

1.7	ČLENĚNÍ STAVBY NA  STAVEBNÍ OBJEKTY

Stavba bude řešena jako jeden stavební objekt.

1.8	Vliv stavby na životní prostředí

Nástavba MŠ nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.83/1976 Sb.,ve znění vyhlášek č.45/1979 Sb. a č.376/1992 Sb.,upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

Provoz objektu produkuje pouze běžný komunální odpad, který je uložen v popelnicích a je pravidelně odvážen oprávněnou firmou za smluvně stanovených podmínek s obcí.

Odvoz zajišťuje firma k tomuto účelu určená..

S kuchyňskýmí odpadky – zbytky jídel, zbytky ve zpracování potravin a poživatin – bude nakládáno podle zvl. hygienických předpisů. Jsou skladovány v nádobách v samostatném skladu. Sklad má samostatný přístup z vnějšího prostoru zásobovací rampy.

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny podle katalogu jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou skládkovány event. likvidovány podle předpisů pro jednotlivé druhy a tento způsob bude dokladován.

KATALOG JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADŮ

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

Beton, cihly, tašky a keramika

170101 O Beton

170102 O Cihly

170103 O Tašky a keramické výrobky

170106 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků obsahující nebezpečné látky

170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 170106

Dřevo, sklo a plasty

170201 O Dřevo

170202 O Sklo

170203 O Plasty

170204 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

170303 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu

Kovy (včetně jejich slitin)

170401 O Měď, bronz, mosaz

170402 O Hliník

170403 O Olovo

170404 O Zinek

170405 O Železo a ocel

170406 O Cín

170407 O Směsné kovy

170409 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

170410 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170411 O Kabely neuvedené pod 170410

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),

kamení a vytěžená hlušina

170503 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

170505 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

170507 N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

170601 N Izolační materiál s obsahem azbestu

170603 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603

170605 N Stavební materiály obsahující azbest

Stavební materiál na bázi sádry

170801 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

Jiné stavební a demoliční odpady

170901 N Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

170902 N Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB,

podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB,  utěsněné zasklené dílce obsahující PCB,

kondenzátory obsahující PCB)

170903 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

1.9	Bezpečnost práce a technických zařízení

Pro zajištění bezpečnosti práce bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na stavbách (nahrazuje Vyhlášku č. 324/1990 Sb).

Dále bude dodržen Zákon č. 262/2006 Sb, § 102 odst.2 o povinnosti prevence rizik k zajištění bezpečnosti zdraví při práci.

Bude dodrženo nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce  a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.

Bude dodrženo nařízení vlády č. 378/2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dodržení výše uvedených nařízení bude garantovat dodavatelská firma.

Staveniště: Při stavebních pracích bude dodržována vyhláška č. 591/2006 Sb  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Všichni pracovníci, kteří budou pracovat na stavbě, budou řádně proškoleni k činnostem, které budou na stavbě vykonávat. Dále budou používat předepsané ochranné pomůcky. Pracovníci budou dodržovat technologické postupy.

- Stavba se nachází na veřejně přístupném prostranství, proto je nutné stavbu a její okolí dobře vymezit a označit a zabezpečit  proti vstupu nepovolaných osob.

# Bezpečnost  při užívání stavby

Stavba odpovídá normám a předpisům vztahujícím se k tomuto bodu

Bude zachovaná bezpečnost užívání stavby podle vyhlášky č. 137/1998 a 502/2006 o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Bude dodržen § 26 vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Budou respektovány požadavky nař.vl.č.101/2005 Sb. na podlahy schodiště a skladů (povrch nesmí být kluzký včetně schodišť.stupňů).

- Všeobecná část

1.1	 Služby zajišťované pro stavební dozor

fotodokumentace, potřebné testy a zkoušky,provedení sondy za účelem ověření velikosti zákl.patek-určí projektant v rámci AD

1.2 	 Přehled služeb zajišťovaných dodavatelskou firmou

- vytyčení stavby,

- vytyčení stávajících inženýrských sítí

- dočasné dopravní značení po dobu výstavby

- geodetické práce spojené s realizací

- dokumentace skutečného provedení

- informační tabule

- úklid přístupových komunikací

| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| --- |
| #### REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR-MŠ KLÍČEK-SVOJSÍKOVA,č.p.754 #### -NÁSTAVBA |  |  |  |  |  |

E.	Projekt organizace výstavby

| Zadavatel | Město Nový Bor |  | paré č. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Náměstí Míru č.p.1,Nový Bor ,473 01 |  |  |  |
| Projektant |  | listopad 2009 |  |  |
|  |  | 110/rp-n/HBV |  |  |

E.	Projekt organizace výstavby

Příprava na výstavbu

Pozemek je uvolněn, překážky pro zahájení rekonstrukce nejsou. Jako zařízení staveniště mohou být využity stávající prostranství na pozemcích p.p.č. 1070/4 a 1070/1. Manipulace ani deponie orné půdy se nepředpokládá. Vzrostlá zeleň nebude likvidována. Dopravní napojení a zásobování stavby bude napojeno na stávající komunikační siť obce a nevyžádá si další zvláštní opatření

Sociální zabezpečení pracovníků při výstavbě

Pro předpokládaný počet pracovníků (15) bude zabezpečeno sociální zařízení ve staveništních buňkách. Pro  vedení  stavby  a  tech.  dozor  bude vyčleněna kancelář,pro pracovníky stavby vytápěná a větraná místnost pro umývání a šatna s  dvojitými skříňkami a denní  místnost  s  čaj.kuchyňkou.   Skladovací  plochy  stav.materiálu  budou  na pozemku ve vlastnictví stavebníka- p.p.č. 1070/4 a 1070/1 (včetně  ploch pro přípravu stav. hmot).

Zabezpečení energií pro stavbu

voda – ze stávajícího objektu

el.energie - ze staveništního rozvaděče napojeného na stávající síť

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.p.č. 1070/4 a 1070/1 -ve vlastnictví investora,část ZS vybíhající mimo pozemek MŠ, bude provizorně oplocena. Staveniště bude zabezpečeno a označeno dle příslušných předpisů .

Dopravní trasy

Na stávajících dopravních trasách není nutné provádět žádná výjimečná opatření.Příjezd na staveniště bude po obecní komunikaci p.p.č.1070/1.

Předpokládané lhůty výstavby

| Zahájení stavby |  | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Ukončení stavby |  | 2011 |

Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí

Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebních prací a provozu vlastní MŠ se okolní životní prostředí nijak zvlášť nezatíží.

Situační výkres viz  C. Koordinační výkres stavby

| Vypracoval : | Ing.arch Leoš Bogar | Datum: listopad 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | Radek Voce |  |