1. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Stavba:	„Regenerace TGM“

.

Katastrální území:	Nový Bor

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		Oprava

Objednatel:		Město Nový Bor

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

IČ: 00260771

Zhotovitel SO 101 a SO102:

Ing. Jaroslav Karel,

Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa,

Živnost. list, ev.č.: 350100-3060-01

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500356

IČ:  12785491

Datum zpracování PD ve stupni PDPS:   03/2017

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem stavby je oprava místní komunikace a oprava chodníku. Oprava bude provedena obnovením povrchu vozovky a chodníku s výměnou přilehlých obrubníků. Důvodem opravy je nevyhovující stávající stav vozovky a chodníku a v případě odkládání opravy povrchu dojde k jeho další degradaci a v budoucnu větší investici na opravu vozovky.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- pozemková mapa

- místní šetření

- geodetické zaměření

4. Členění stavby

SO 101 – Regenerace TGM – Horovy sady

SO 102 – Regenerace TGM – Chodník č.p. 822-826

5. Podmínky realizace stavby

Stavba bude realizována s částečným omezením provozu chodců a dopravy. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti a to především s ohledem na souběžně probíhající provoz na okolních komunikacích. Přístup na stavbu bude umožněn z místní komunikace. Stavebník určí vybranému dodavateli režim a podmínky přístupu na staveniště. Dopravně inženýrské opatření s příslušnými dopravními značkami bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – pro intravilán.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Oprava komunikace je investicí města Nový Bor. Stavba je ve veřejném zájmu města a po jejím dokončení zůstává v majetku i správě města Nový Bor.

7. Předávání částí stavby do užívání

Stavba bude po jejím dokončení předána městu Nový Bor.

8. Souhrnný technický popis stavby

SO 101 – Regenrace TGM – Horovy sady

Předmětem stavby je oprava místní komunikace. Komunikace bude provedena z asfaltového betonu a bude odvodněna příčným a podélným sklonem dle stávajícího stavu. Voda bude odtékat do uličních vpustí tak jako doposud.

Stávající povrch bude odfrézován v tloušťce 80mm a očištěn. V celém opravovaném úseku budou odstraněny stávající betonové obrubníky a nahrazeny novými. V místech nevyhovujících oblouků budou obrubníky směrově upraveny a provedena plná konstrukce i s podkladními vrstvami štěrkodrti (ŠD) 300mm a kameniva zpevněného cementem (SC C8/10) tloušťky 120mm. Na očištěný povrchu bude nanesen spojovací postřik a následně vyrovnávací vrstva z ACP 16 v průměrné tloušťce 4cm. Následně bude opět nanesen spojovací postřik a finální vrstva ACO 11 tloušťky 4cm.

Dále budou opraveny stávající vchody k bytovým domům. Bude odstraněn nevyhovující povrch z litého asfaltu a po dohodě s investorem podkladní vrstva z betonu tak, aby byla zachována stávající niveleta chodníku. Stávající zahradní obrubníky budou odstraněny a nahrazeny novými. Povrch bude proveden ze zámkové dlažby do štěrkového lože. Jako podkladní vrstva bude použita štěrkodrť tl 150mm pokud nebude s investorem dohodnuto jinak.

Navržená oprava:

- asfaltový beton obrusný			ACO 11		            40mm

- spojovací postřik 				SPE				0,3kg/m2

- asfaltový beton obrusný - vyrovnávka	ACP 16		            40mm

- spojovací postřik 				SPE				0,3kg/m2

Navržená plná konstrukce v místě oblouků:

- asfaltový beton obrusný			ACO 11		            40mm

- spojovací postřik 				SPE				0,3kg/m2

- asfaltový beton obrusný - vyrovnávka	ACP 16		            40mm

- spojovací postřik 				SPE				0,3kg/m2

- směs stmelená cementem			SC C8/10			120mm

- štěrkodrť					ŠD				300mm

Celkem					             		            400mm

Navržená konstrukce chodníku:

- zámková dlažba				ZD				60mm

- ložná vrstva	(drť 4/8)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm

Celkem					             		            250mm

SO 102 – Regenerace TGM – Chodník č.p. 822-826

Na stávajícím chodníku bude odstraněna betonová dlažba včetně lože a nevyhovující povrch z litého asfaltu a po dohodě s investorem i podkladní vrstva z betonu tak, aby byla zachována stávající niveleta chodníku. Stávající zahradní obrubníky budou odstraněny a nahrazeny novými. Povrch bude proveden ze zámkové dlažby do štěrkového lože. Jako podkladní vrstva bude použita štěrkodrť tl 150mm pokud nebude s investorem dohodnuto jinak.

Navržená oprava chodníku v místě stávající betonové dlažby:

- zámková dlažba				ZD				60mm

- ložná vrstva	(drť 4/8)			L				40mm

Navržená konstrukce chodníku v místě odstranění litého asfaltu:

- zámková dlažba				ZD				60mm

- ložná vrstva	(drť 4/8)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm

Celkem					             		            250mm

8.2.1 Pozemní komunikace

Komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Chodník a přístupy k domům ze zámkové dlažby.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové a povrchové vody budou z komunikace odvedeny příčným spádem do uličních vpustí jako dosud.

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Obslužná zařízení a veřejná parkoviště nejsou součástí řešené stavby.

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

Během této opravy se nebude řešit vybavení komunikace.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.

9. Výsledky a závěry z podkladů

Před zahájením projekčních prací bude investorem zjištěn stav podzemních sítí.

10. Dotčená ochranná pásma, památkové zóny

Ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů budou dodržena.

11. Zásahy stavby do území

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny zemní a bourací práce na provedení odstranění původních konstrukčních vrstev a realizace vrstev nových.

Stavba bude probíhat na pozemcích města Nový Bor.

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

13.1. Ochranu přírody a krajiny

Na území stavby se nenachází žádné maloplošné ani velkoplošné chráněné území ani jiný významný krajinný prvek (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kraji, ve znění pozdějších předpisů). Území stavby není ani součástí přírodního parku. Ekologická stabilita území nebude výstavbou narušena.

13.2. Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

- Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

- Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s sestanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a posuzované denní době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40 dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

13.3 Emise z dopravy

Vzhledem k charakteru stavby nelze očekávat zvýšení stávajících emisí dopravy.

13.4. Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Lokalita se nenachází v pásmu hygienické ochrany (PHO) ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hladina podzemní vody nebude stavbou dotčena. V prostoru stavby se nenacházejí žádné lokální vodní zdroje (studny). V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Dodavatel je povinen řídit se nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Dle podmínek SŽDC platí zákaz vstupu dělníků či jiných zaměstnanců a zákaz zasahování strojů do tzv. Volného schůdného a manipulačního prostoru dráhy (tj. 4,0 m od osy krajní koleje). Pro případ geodetických měření si musí zhotovitel zajistit písemné povolení a poučení pracovníků pro vstup do obvodu dráhy (do VSaMP a kolejiště).

Některé základní právní předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

13.6. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a se souvisejícími prováděcími vyhláškami. Při stavbě budou vznikat převážně odpady kategorie ostatní – jedná se o stavební odpady (beton, asfalt, kabely, plasty, železo a ocel, směsné kovy, kámen, zemina aj.), dále o odpad rostlinných pletiv (kácené dřeviny), biologicky rozložitelný odpad (odpad z čištění příkopů, sejmuté drnové vrstvy), běžný komunální odpad (ze zařízení staveniště) a kal ze septiků a žump (odpad z chemických WC na stavbě). Z nebezpečných odpadů se mohou vyskytnout ropné látky (úkapy pohonných hmot a olejů, havárie), výbojky svítidel veřejného osvětlení, event. asfaltové směsi obsahující dehet.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Návrh technického řešení jednotlivých stavebních objektů je zpracován v souladu s platnými českými technickými normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování pozemních komunikací. Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na navrhované stavbě při dodržování podmínek Zákona č. 361/ 2000 o provozu na pozemních komunikacích.

V rámci navrhované stavby nebudou realizovány žádné objekty technických zařízení, kterých se dotýkají požární předpisy (motely, restaurace, čerpací stanice PHM, myčky, objekty údržby atp.).

15. Další požadavky

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i provoz v této části obce.

Březen 2017									 Ing. Jaroslav Karel