Příloha č.1 – vymezení předmětu VZ „Dodávka rotační kartotéky včetně instalace a zaškolení“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodávka rotační kartotéky do budovy B. Egermanna 1001, Nový Bor, včetně instalace a zaškolení obsluhy“ je dodávka 1 ks páternosterového kartotéčního regálu, tzv. rotomatu, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemných podkladů evidence řidičů.

Rotomat je určen pro přehledné uložení běžných papírových karet formátu A5 na šířku, tomu bude odpovídat i rozměrové vnitřní členění jednotlivých polic. Předpokládaná minimální kapacita stroje je min. 100bm spisů A5.

Požadavky zadavatele na technické parametry:

Dodavatel  v nabídce přesně specifikuje údaje o nabízeném zboží, které jsou v požadavcích uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min.-max. (např. uvede max. rozměry zařízení), u ostatních potvrdí (ANO), že zboží daný požadavek splňuje.

| Parametr | Požadavek zadavatele | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Max. výška zařízení | 2910 mm |  |
| Max. šířka zařízení (Půdorysný rozměr) | 3270 mm |  |
| Max. hloubka zařízení | 1155 mm+ 300 mm pracovní plocha |  |
| Max. zastavěná plocha | 3,8 m2 |  |
| Výška pracovní plochy od podlahy | 750 mm |  |
| Min. kapacita zařízení | 100 bm |  |
| Příkon / napájení | 1,5 KW/ 400V |  |
| Jištění | 16 A samostatný přívod z rozvaděče |  |
| Max. hmotnost plného zařízení vč. spisů | 5 t |  |
| Nezávislé bezpečnostní okruhy | Světelná závora po celé ploše Elektromechanické zabezpečení |  |
| Pracovní plocha | Osvětlení |  |
| Umístění ovládací klávesnice | Nad výdejním místem |  |
| Komunikace řídící jednotky | V českém jazyce |  |
| Základní jednotka | S desítkovou klávesnicí a barevným displejem |  |
| Zajištění výdejního místa | Uzamykatelné dveře |  |
| Kovové zásobníky | Vyjímatelné, s možností vyjmout zásobníky mimo zařízení s pohyblivou dělící přepážkou |  |
| Počet polic | 23 ks |  |
| Max. nosnost police | 121 kg |  |
| Max.počet zásobníků formátu A5 na šířku v polici | 12 ks |  |
| Min. vnitřní rozměry zásobníku | Šířka 220 mm Výška 160mm Hloubka 400mm |  |
| Barevné provedení | Perlová šedá,šedá, |  |
| Hlučnost zařízení | Menší než 70 dB |  |

Požadavky na ovládání:

Rotační kartotéka musí být vybavena řídícím panelem a rozhraním pro operátora, např. klávesnicí. Řídící panel musí být vybaven všemi potřebnými příkazovými a signalizačními prvky. Vybavení klávesnice musí mít všechny parametry a signály pro řízení systému včetně zámku klávesnice. Je požadováno, aby zařízení bylo možné ovládat automaticky i ručně. K zařízení bude dodána veškerá potřebná dokumentace vč. podrobného popisu obsluhy zařízení v českém jazyce.

Požadavky na instalaci a zaškolení:

Pro dodávku jednoho kusu rotační kartotéky zadavatel požaduje využít prostor budovy B MěÚ Nový Bor, B. Egermanna 1001, Nový Bor na odboru dopravy – evidence řidičů v přízemí objektu. Příloha č.3

Zadavatel požaduje jako součást dodávky instalaci a zprovoznění zařízení  při zachování prostoru pro obsluhu (cca 50 cm). Dodavatel po provedené instalaci zajistí likvidaci veškerého odpadu a obalového materiálu.

Před zahájením proškolení obsluhy provede dodavatel připojení ke stávající elektroinstalaci a provede výchozí revizi zařízení. Doklad o revizi bude součástí předávané dokumentace zařízení.

Proškolení obsluhy bude součástí dodávky a bude provedeno v rámci předání zařízení.

Požadavky na záruku a servis:

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v délce 36 měsíců.

Dodavatel poskytne komplexní záruční i pozáruční servis  a má zřízený sklad náhradních dílů z důvodů operativnosti servisních zásahů.

Po dobu záruky zajistí dodavatel bezplatný servis zařízení min. jednou za rok, a to v následujícím rozsahu:

- kontrola el. pohonu

- kontrola vodících drah,

- kontrola brzd,

- kontrola napnutí řetězů, jejich promazání a dotažení,

- kontrola všech dalších mechanických částí a jejich dotažení či promazání,

- kontrola řídící jednotky a klávesnice.

Zadavatel požaduje po dobu trvání záruky bezplatné odstranění vady předmětu koupě. Prodávající zajistí do 48 hodin od nahlášení vady kontaktní osobě prodávajícího přítomnost servisního technika v místě plnění, který provede prohlídku zařízení a vyhotoví servisní list s určením závady a návrhem lhůty k odstranění vady, která bude stanovena s ohledem na závažnost závady, přičemž max. lhůta k odstranění vady je 30 dní.

Cenová nabídka :

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH  a bude zahrnovat  veškeré náklady spojené s provedením montáže , tj. včetně nákladů na dopravu, ubytování, apod. Pro vykládku v místě montáže  a manipulaci bude  počítáno se zapůjčením potřebné manipulační techniky včetně obsluhy uživatele.

Termín dodání :

Duben – květen  2024